Местный печатный орган Погорельского сельсовета учрежден решением №100  шестнадцатой сессии Совета депутатов Погорельского сельсовета от 28.03.2008 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№18(7545)                   05.03.2025г.

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Будьте внимательны и осторожны с газом !

На территории Чановского района  ежегодно расширяется сеть потребления природного газа. Все больше жилых домов переходят на отопление природным газом и эксплуатацию газовых плит. Данный вид топлива удобен в эксплуатации. Но при пользовании газом, с момента выбора и установки газового оборудования, монтажа дымоходов и  до момента его эксплуатации, необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как газ- ВЗРЫВООПАСЕН. При нарушении порядка эксплуатации газового оборудовании  может произойти вспышка газа, взрыв газовоздушной смеси и пожар.   Перед использованием  оборудования необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и пройти инструктаж в газовой службе. Так же необходимо заключить договора на обслуживание газового оборудования. В процессе эксплуатации необходимо следить за исправностью и работоспособностью автоматики, которая в случае некорректной работы аппаратуры  прекратит подачу газа.

Государственная противопожарная служба   в очередной раз напоминает гражданам, что эксплуатация газовых приборов  и оборудования, как на природном газе так и на сжиженном,  с нарушением требований безопасности может привести к пожару и трагедии.

При эксплуатации сжиженного газа  возгорания чаще всего происходят в результате неправильной проверки на наличие утечки газа. Многие подносят спичку или зажигалку к редуктору, а затем происходит вспышка. Вместе с тем существует простой и вполне безопасный способ определения наличия утечки газа. Для начала нужно сделать водно-мыльный раствор, т.е. развести в обычной воде шампунь, стиральный порошок или мыло. Хорошо пенящуюся жидкость нанести на головку газового баллона и пронаблюдать: не появятся ли мыльные пузыри. Если утечка газа есть, то пузыри появятся.

О наличии утечки газа можно судить и по появлению в помещении характерного газового запаха. В этом случае необходимо незамедлительно сообщить об этом в аварийную службу газа по телефону «104» или по единому номеру вызова экстренных служб «112». Затем, соблюдая осторожность, нужно прекратить подачу газа, выключить плиту, электронагревательные приборы, освещение, открыть окна и проветрить помещение.

Для  проведения ремонтных работ бытовых газовых приборов необходимо вызывать специалиста газовых служб.

При подключении газового баллона к плите убедитесь о наличии и целостности уплотнительного кольца (прокладки).

Во избежание пожара или взрыва недопустимо эксплуатировать неисправные газовые приборы, оставлять открытыми краны плитки при погашенных горелках, хранить запасные газовые баллоны около печей и других нагревательных приборов.

Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов.

• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов; 
• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи; 
• снимая показания счетчика газа бытового нельзя подсвечивать циферблаты огнем; 
• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы; за исключением приборов которые оборудованы системой автоматики,
• нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами; 
• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе; 
• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна; 
• придерживайтесь следующей последовательности включения в работу газовых приборов: сперва зажгите спичку, а после этого осуществите подачу газа; 
• для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.

-   При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Если вы почувствовали в помещении запах газа: 
• при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной плиты и кран на трубе подачи газа; 
• если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не зажигайте свечи и спички, не выходите в другие помещения, где есть открытый огонь; 
• загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать по телефону аварийную газовую службу. 
Если после проветривания помещения все еще ощущается запах газа, возможно, что утечка бытового газа продолжается. Поэтому нужно вывести из дома людей, предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой службы на улице.